ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДО НАЧАЛА КАТАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Прочитайте это Руководство пользователя полностью, перед тем как начать использовать скейтборд, и сохраните его для дальнейшего использования. Данное Руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Как и любой другой вид спорта, использование скейтборда сопряжено с потенциальным риском смерти, серьёзных травм и материального ущерба. 

Выбирая использование, вы принимаете на себя ответственность за этот риск, поэтому вам необходимо знать и соблюдать правила безопасного и ответственного катания на скейтборде. Правильное использование и техническое обслуживание скейтборда снижает риск получения травм. Если у вас возникли вопросы или что-то осталось непонятным, обратитесь к региональному дистрибьютору. Данное руководство не является исчерпывающим руководством по эксплуатации, обслуживанию, ремонту или техническому уходу. 

По всем вопросам обслуживания, ремонта или технического ухода обращайтесь к региональному дистрибьютору. Региональный дистрибьютор также может предоставить вам ссылки на дополнительные ресурсы по обслуживанию и ремонту Соблюдение правил, применимых к скейтборду, является обязанностью пользователя. Правила использования скейтборда варьируются в зависимости от города/области и даже района в определённых местах.

 Вы обязаны соблюдать местные нормы, касающиеся минимального возраста пользователя, страхования, регистрационных номеров, правил дорожного движения, максимально допустимой скорости, а также любых других применимых правил. Данные правила могут быть изменены в любое время. Скейтборд предназначен для использования одним взрослым пользователем в возрасте от 14 лет и весом до 90 кг (рекомендуемый вес до 70 кг) в целях личного передвижения и отдыха. Любое иное использование запрещено и может привести к СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ или СМЕРТИ.

Скейтборд НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для выполнения трюков или прыжков любого рода. 

Пользователи должны уверенно кататься на скейтборде по асфальтированным поверхностям или грунтовым дорожкам, где колёса всегда находятся на земле. Используйте скейтборд только на дорогах, где это разрешено законом (мы рекомендуем не кататься по пешеходным зонам совместного пользования или тротуарам). Рекомендуемый возраст пользователя — 16 лет и старше. 

Лица, которым неудобно стоять на скейтборде, не должны пытаться на нём кататься. Решение родителей о том, разрешать ли ребёнку кататься на данном устройстве, должно основываться на зрелости ребёнка, его навыках и способности соблюдать правила. Пользователи в возрасте до 18 лет должны использовать скейтборд под наблюдением взрослых.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
1.ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ 
ИЛИ СМЕРТИ 

Прочитайте все предупреждения по безопасности и все инструкции. 
1• 
Всегда используйте скейтборд в пределах своих возможностей и возможностей вашего 
скейтборда. ВСЕГДА катайтесь на скорости, при которой чувствуете себя уверенно 
без использования аккумулятора или тормозов. Во время использования скейтборд может 
потерять питание или возможность тормозить, если заряд аккумуляторов скейтборда/ 
пульта управления слишком низкий или в исключительных обстоятельствах. 
2• 
Только для лиц от 14 лет и старше. Пользователи должны обладать физической 
координацией, реакцией и достаточным уровнем умственного развития для управления 
скейтбордом и ориентирования в условиях дорожного движения, дорожных условий 
и внезапных ситуаций, а также для соблюдения законов и инструкций, регулирующих 
использование электрического скейтборда. Лица с любыми психическими или физическими состояниями, которые могут сделать их уязвимыми к травмам, ухудшить их физическую ловкость или умственные способности распознавать, понимать и следовать инструкциям по безопасности, а также понимать опасности, присущие его использованию, не должны использовать или получать разрешение на использование продуктов, несоответствующих их возможностям. 
3• 
Никогда не катайтесь под воздействием наркотиков и/или алкоголя. 
4• 
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, имеются ли у вас 
медицинские противопоказания или заболевание, влияющие на вашу способность безопасно 
выполнять физические нагрузки, или если вы: 
- беременны или можете быть беременны; 
- имеете сердечные, респираторные, суставные или другие ортопедические заболевания; 
- имеете высокое кровяное давление; 
Использование скейтборда

-Нажмите кнопку включения скейтборда, чтобы его включить, и включите переключатель пульта управления.

-Затем включите рукоятку пульта (двигайте вперёд — для ускорения, тяните обратно — для замедления и торможения).

Обратите внимание:

Когда уровень заряда батареи опускается ниже 10%, использование скейтборда не рекомендуется.

-Зарядка пульта управления:

Время зарядки составляет примерно 30-50 минут. Во время зарядки свет индикатора красный.

Время полной зарядки скейтборда — от 2 до 4 часов (может немного отличаться в зависимости от комплектации). Чем больше емкость батареи, тем дольше занимает зарядка.

Зарядка скейтборда:

-Когда он заряжается, на зарядном устройстве красный индикатор показывает, что идёт зарядка.

-Зеленый индикатор означает, что зарядка завершена.

Важно:

-При неисправности скейтборда категорически запрещается продолжать его использовать. 

[image: image1.png]



Переключатель питания — нажмите, чтобы включить, снова нажмите, чтобы выключить.
(Если двигатель вращается, значит, устройство включено.)
[image: image2.png]VnpaBneHme nynbrta

Mepexniouatens nuranus
Dnurensioe waxatwe Ans BbiKMIOseHNA
KopoTKoe AR nepeKnioenms nepena:

Curnansbie orw
[nuTenuioe HaKaTHE - NepekIoNeHIe Orvna keirGope sacopaiorcn
IMeiay pAMSINK O6pPATHEIM HanpaBneHWAMM KPACHBII W IWTaIOT NP ASIKeHMI
3anHum xoom

Mepepaualyponens 3apaaa Gatapen

(Konotmn sunuommwnlﬂ pexum/75%
oman—e o

s ocupee

HaockopocTHon pu /25%

ViauKaTOp 3apAAKM
USB-untepdeitc ann 3apaaku



[image: image3.png]3HaueHuA Ha gucnnee

Cru- Pamanm xpyws xoxTpoms

__— la3/topmos

yHKkunoHanbHbie
- Knasnwmn

Knonka nutanus
AsoiiHoe HaxaTe
AnA cMeHbI Hanpasnenua

__Nopr ana 3apaakm




- испытываете трудности с физическими упражнениями; или 
- вам было предписано ограничить физическую активность. 
5• 
Всегда держите мелкие детали подальше от детей. Некоторые аксессуары для скейтборда 
могут представлять опасность удушья для маленьких детей. 
6• 
Никогда не модифицируйте раму или скейтборд каким-либо образом. Не сверлите, 
не подпиливайте и не снимайте детали со скейтборда. Не устанавливайте 
несовместимые компоненты или оборудование. 
7• 
ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Держите пальцы, волосы, одежду (включая шнурки), украшения 
и другие предметы подальше от ремней, колёс и моторов. 
8• 
Пользователь сам несёт ответственность за свою БЕЗОПАСНОСТЬ. 

2.ШЛЕМЫ, ЗАЩИТА КОЛЕНЕЙ И ЛОКТЕЙ, 
ОБУВЬ ДЛЯ КАТАНИЯ 
1• 
Всегда надевайте шлем. Правильное ношение шлема может снизить риск серьёзной травмы 
головы. Во время катания всегда надевайте шлем, соответствующий высоким стандартам 
безопасности. 
2• 
Убедитесь, что шлем подходит по размеру и надёжно закреплён. 
3• 
Всегда читайте инструкцию к шлему, чтобы убедиться, что он правильно подогнан под вашу 
голову в соответствии с инструкцией по подгонке, предоставленной производителем шлема. 
4• 
Правильно подобранный шлем должен быть удобным и не болтаться вперёд/назад или из 
стороны в сторону. 
- Шлем должен располагаться ровно, защищая лоб; между краем шлема и бровями должно 
помещаться не более 2 пальцев. НИКОГДА не надевайте шлем, откинув его назад и оголив 
лоб, или наклонив шлем влево или вправо. 
- Отрегулируйте ремни шлема так, чтобы фиксаторы находились ниже и перед ухом с обеих 
сторон. 
- Застегните подбородочный ремень. Отрегулируйте ремень так, чтобы между ремнём и 
подбородком помещалось не более двух пальцев. 
5• 
Для дополнительной защиты рекомендуется использовать налокотники и наколенники. 
6• 
Всегда надевайте спортивную обувь (на шнурках, с резиновой подошвой), никогда не 
катайтесь босиком или в сандалиях. Следите за тем, чтобы шнурки были завязаны и не 
попадали в колёса и систему привода.

3.СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
1• 
Ознакомьтесь с правилами использования скейтборда в вашем районе. Как правило, 
правила использования скейтборда аналогичны местным правилам для средств 
индивидуальной мобильности (СИМ) или обычных скейтбордов. Могут существовать 
местные различия, такие как места, где разрешено кататься, минимальный возраст 
пользователя, а также требования к оборудованию и регистрации. Ваша обязанность — знать местные правила, применимые к электрическому скейтборду в местности, где вы 
планируете кататься, и соблюдать их. 
2• 
Не катайтесь на оживлённых дорогах с разметкой. 
3• 
ВСЕГДА УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ И уважайте пешеходов!!!

4.ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, 
НЕ РИСКУЙТЕ. Не нарушайте правила эксплуатации:

1• МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СКЕЙТБОРДА СОСТАВЛЯЕТ 25км/ч

Скейтборд предназначен для использования одним взрослым пользователем в возрасте от 14 лет и весом до 90 кг (рекомендуемый вес до 70 кг) в целях личного передвижения и отдыха.

2• Не отвлекайтесь во время катания. Всегда сохраняйте внимание и будьте готовы к изменению дорожных условий. Использование любых устройств (включая мобильный телефон или плеер) во время движения может отвлечь вас. Настраивайте параметры с помощью пульта только тогда, когда вы не находитесь на скейтборде, в безопасном и неподвижном положении. 

3• Не используйте наушники и не разговаривайте по телефону во время поездки. 
4• Будьте внимательны и осторожны. Всегда предвидьте возможные препятствия, 
которые могут заставить вас резко маневрировать или потерять равновесие. Помните, что 
торможение в повороте снижает устойчивость и контроль над электроскейтом. 
5• Смотрите вперёд и тормозите заранее. Электроскейт тяжелее и быстрее обычного 
скейтборда, поэтому реагировать нужно раньше. Другие участники движения могут 
не ожидать вашей скорости. Чем выше скорость, тем выше риск падения, травмы или 
серьёзной аварии. 
6• Снижайте скорость перед поворотами. Не входите в повороты слишком быстро. 
Учитывайте состояние покрытия — вы можете приблизиться к препятствиям быстрее, чем 
планировали. 
7• Берегите электроскейт. Не прыгайте на него, не съезжайте с бордюров, не ударяйте 
о твёрдые поверхности и не бросайте на землю перед началом катания — это может 
повредить скейтборд и его электронику. 
5.НЕ КАТАЙТЕСЬ В ТЕМНОТЕ 
1• 
Катание в тёмное время суток связано с повышенным риском из-за сниженной видимости. 
Другие участники движения могут не заметить вас, а вы — вовремя не увидеть препятствия 
на пути. 
2• 
Носите светоотражающую одежду при катании ночью. Рекомендуется также установить 
мигающие фонари на одежду или шлем для дополнительной видимости. 
3• 
Всегда используйте соответствующее освещение при движении в тёмное время суток. 
Убедитесь, что вы знакомы с местными требованиями и правилами, касающимися 
обязательного освещения.

6.КАТАНИЕ ПО ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ 
НЕ КАТАЙТЕСЬ В СЫРУЮ ПОГОДУ 
1• 
Катание по холмам может быть крайне опасной; рассчитывайте, что после подъёма 
вам нужно будет спуститься вниз. Если вы поднимаетесь на крутой склон и планируете 
спускаться по нему же, необходимо уметь контролировать скорость без использования 
тормозов скейтборда. Частое или сильное торможение на крутых спусках может привести 
к перегреву моторов или перезаряду аккумулятора, из‑за чего система торможения может 
перестать работать. 
2• Ваш электроскейт способен подниматься на склоны с уклоном до 15%. Однако продолжительная поездка с крутыми подъёмами создаёт значительную нагрузку на 
скейтборд, моторы и тормозную систему. 
3• 
Если при движении в гору вы чувствуете, что скейтборд начинает замедляться, это 
может означать, что система защиты предупреждает вас о чрезмерной нагрузке. В этом 
случае необходимо остановиться, чтобы избежать возможных повреждений скейтборда и 
электронной системы. 
4• 
Примечание: повреждения, вызванные перегрузкой электроники или моторов, не 
покрываются гарантией. 
5• 
Использование скейтборда в сырую погоду значительно снижает сцепление с поверхностью. 
Это может привести к аквапланированию, выскальзыванию скейтборда из‑под ног или 
пробуксовке колёс. В таких условиях тормозной путь увеличивается, а риск аварии 
возрастает многократно. 
6• 
Ваш электроскейт не предназначен для эксплуатации под дождём, на мокром 
асфальте или при погружении в воду. 
7• 
Примечание: повреждения, вызванные воздействием влаги или воды, не 
покрываются гарантией.
8.

ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Держите пальцы, волосы, одежду (включая 
шнурки обуви), украшения и другие предметы подальше от ремней, 
колёс и моторов. 
9.

НИКОГДА не катайтесь под воздействием наркотиков и/или алкоголя. 
10.

ВСЕГДА надевайте шлем, наколенники и налокотники. 
Внимательно прочитайте, поймите и следуйте предупреждениям и инструкциям в этом руководстве пользователя.




УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА. НИКОГДА не используйте самодельные или сторонние аккумуляторные батареи с вашим скейтбордом. Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи. Во избежание смерти, серьёзных травм или материального ущерба: 
• Перед зарядкой убедитесь, что скейтборд выключен и не находится в 
режиме сна. 
• Не оставляйте аккумулятор без присмотра во время зарядки. 
• Утечка электролита из аккумулятора может произойти при экстремальных условиях эксплуатации или температурных условиях. Избегайте контакта с кожей и глазами. Жидкость аккумулятора является едкой и может вызвать химические ожоги. При попадании жидкости аккумулятора на кожу быстро промойте её водой с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их водой не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. 
• Аккумуляторный блок может выделять пары при повреждении или 
неправильном использовании. Обеспечьте хорошую вентиляцию 
помещения и обратитесь за медицинской помощью при появлении любых 
побочных эффектов. Пары могут раздражать дыхательные пути. 
• Не погружайте аккумуляторный блок в жидкость любого рода. ВСЕГДА 
утилизируйте аккумулятор, если он намок или подвергся воздействию 
воды. 
• Не прикасайтесь к клеммам аккумуляторного блока. Если аккумуляторный 
блок снят со скейтборда, держите его подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других небольших металлических предметов, которые 
могут создать соединение между клеммами. Короткое замыкание между 
клеммами аккумулятора может вызвать ожоги или пожар. 
• Время зарядки аккумулятора может увеличиваться по мере его износа и 
использования. 
• Не прокалывайте и не сдавливайте аккумуляторный блок. Аккумуляторные 
блоки не должны подвергаться механическим ударам. При падении или 
ударе аккумулятора о другой предмет аккумулятор может быть повреждён. 
• Не используйте аккумуляторный блок при наличии видимых повреждений. 

Защищайте аккумуляторный блок от воздействия тепла, например температуры выше 60°C (140°F), огня и погружения в воду. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАРЯДКЕ СКЕЙТБОРДА 
• Не оставляйте аккумулятор без присмотра во время зарядки. 
• Всегда давайте скейтборду остыть в течение 30 минут перед зарядкой. 
Не подключайте скейтборд к зарядному устройству до тех пор, пока 
аккумуляторный блок не остынет до допустимой температуры зарядки. 
• Заряжайте аккумулятор только в помещении в сухих местах, где нет 
чрезмерной жары или холода (в пределах 12°C / 53,6°F от комнатной 
температуры). 
• Убедитесь, что вблизи зарядного устройства нет грязи, мусора или 
легковоспламеняющихся предметов. 
• Зарядное устройство автоматически прекратит зарядку, когда аккумулятор 
достигнет полной ёмкости. 
• Индикатор на зарядном устройстве будет гореть красным во время зарядки 
и станет зелёным по её завершении. 
• Избегайте оставлять зарядное устройство подключённым к скейтборду 
после полной зарядки аккумулятора. 
• Не заряжайте аккумулятор, если он повреждён, чрезмерно нагрет, 
протекает, имеет запах или изменил цвет. 
• Зарядка аккумулятора занимает приблизительно 3,5–4 часа при почти 
полностью разряженном аккумуляторе. 
• При подключении и отключении от розетки держите зарядное устройство 
только за вилку, а не за кабель. 
• Храните скейтборд в помещении в сухом месте, вдали от источников тепла 
или огня и прямых солнечных лучей. 
• Во время зарядки зарядное устройство может нагреваться до 74°C 
(>165°F). Соблюдайте осторожность и избегайте прикосновения к корпусу 
зарядного устройства. 
• Заряжайте скейтборд только с помощью предназначенного для него 
зарядного устройства. Использование с другими типами аккумуляторов 
может привести к травмам и повреждениям. Напряжение аккумуляторного 
блока должно соответствовать напряжению зарядки зарядного устройства, 
иначе существует риск пожара и взрыва. 
• Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или влаги — 
при попадании воды в зарядное устройство существует риск поражения 
электрическим током. 
• Используйте только оригинальное зарядное устройство, поставляемое 
в комплекте с вашим скейтбордом. Нарушение данного правила, 
использование неоригинального или несовместимого зарядного устройства 
может привести к смерти или серьёзным травмам. 
• Держите зарядное устройство в чистоте — загрязнение может привести к 
риску поражения электрическим током. Очищайте только при отключённом 
зарядном устройстве с помощью влажной ткани, смоченной водой. 
• Всегда проверяйте зарядное устройство, кабель и вилку перед 
использованием. Прекратите использование зарядного устройства 
при обнаружении каких-либо повреждений. Не вскрывайте зарядное 
устройство. Повреждённые зарядные устройства, кабели и вилки 
увеличивают риск поражения электрическим током. 
• Не используйте зарядное устройство на легковоспламеняющихся 
поверхностях (например, бумаге, текстиле и т.д.) или в огнеопасной среде 
— существует риск пожара при нагреве зарядного устройства в процессе 
зарядки. 
• Аккумулятор может выделять пары при повреждении или неправильном 
использовании. Обеспечьте хорошую вентиляцию зарядного помещения 
и обратитесь за медицинской помощью при появлении любых побочных 
эффектов. Пары могут раздражать дыхательные пути. 
• Держите зарядное устройство подальше от детей. Не позволяйте детям 
играть с зарядным устройством. 
• Лица, не способные безопасно пользоваться зарядным устройством 
из-за физических, сенсорных или умственных ограничений, а также 
из-за недостатка опыта или знаний, могут использовать его только под 
наблюдением или после инструктажа ответственным лицом. 
УХОД ЗА ЭЛЕКТРОСКЕЙТОМ 
• 
Всегда очищайте подшипники для обеспечения наилучшего вращения для тихого и плавного 
катания. Подшипники загрязняются и влияют на качество катания, что может снизить 
эффективность аккумулятора и привести к выходу подшипников из строя. 
• 
Перед каждой поездкой проверяйте затяжку всех винтов и гаек на скейтборде (гайки 
подвесок, гайки колёс и т.д.). 
• 
Меняйте колёса местами на скейтборде, поскольку ведущие колёса изнашиваются быстрее. 
• 
Регулярно очищайте и проверяйте ремень и ведущие шкивы на наличие повреждений. При 
необходимости заменяйте их. 
• 
Очищайте скейтборд от пыли и грязи, чтобы он всегда выглядел и ехал как новый. Для 
очистки используйте только слегка влажную или сухую ткань. Чистящие средства могут 
содержать растворители, которые могут повредить ваш скейтборд. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

После того как ваш скейтборд станет непригодным к эксплуатации, утилизируйте его в соответствии с государственными и федеральными нормами. Двигатели, аккумулятор, аксессуары и упаковка должны быть утилизированы в соответствии с этими нормами. Правила утилизации электроники могут варьироваться в зависимости от города/области, поэтому важно узнать действующие правила в вашем регионе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбрасывайте электроскейтборды и их компоненты вместе с бытовыми 
отходами. 
Условия возврата товара не надлежащего качества. Гарантийное 
обслуживание неисправного товара 
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) "О защите прав 
потребителей" 
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 
В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем 
недостатков по своему выбору вправе: 
• 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы; 
• 
предъявить требование о его замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 
Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня 
передачи Вам такого товара. 
Условия проведения гарантийного обслуживания. 
Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи 
• 
1. Неисправность устройства вызвана нарушением правил 
его эксплуатации, транспортировки и хранения. 
• 
2. Падения устройства и механические удары на 
корпусе; 
• 
3. На устройстве отсутствуют или нарушены заводские 
или гарантийные пломбы и наклейки; 
• 
4. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация 
устройства производились лицами, не уполномоченными на то 
компанией производителем; 
• 
5. Дефекты устройства вызваны использованием 
устройства с программным обеспечением, не входящим в 
комплект поставки 
• 
6. Дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в 
составе комплекта неисправного оборудования; 
• 
7. Обнаруживается попадание внутрь устройства 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
Условия возврата товара надлежащего качества. 

Дистанционный способ продажи товара. ст. 26.1 Закона «О защите прав 
потребителей» 
▪ 
1. Если покупатель еще не получил товар, отказаться от него можно в 
любое время; 
▪ 
2. Если товар уже получен, на возврат дается 7 (семь) дней. 
Обязательные требования — сохранение товарного вида, 
потребительских качеств. Отсутствие следов эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание что технически сложные товары бытового 
назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.). согласно 
Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат 
таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.
УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАПЧАСТЕЙ, 
ОТЛИЧНЫХ ОТ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. 
- ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ, 
НАКЛЕЕК, ПЛАСТЫРЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ КОНТАКТЕ С АБРАЗИВАМИ. 
- ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ КАМНЕЙ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
