Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за приобретение перезаряжаемого аккумуляторного

тафтингового пистолета с цифровым дисплеем

Установка аккумулятора:

1. Вставьте аккумулятор в отсек в нижней части рукоятки.

2. Поднимайте батарейный блок вверх до тех пор, пока не раздастся щелчок, подтверждающий, что он надежно зафиксирован.

3. Чтобы извлечь батарейный блок: нажмите на фиксирующую кнопку сбоку батарейного блока и осторожно потяните ее вниз.

Протягивание нити:

1. Выключите питание и извлеките аккумулятор для обеспечения безопасности.

2. Пропустите нить через прилагаемый инструмент для продевания нити, затем вставьте нитку в отверстие для иглы снизу.

3. Полностью протяните нитку, чтобы продеть нить в иглу.

4. Аккуратно вытяните конец пряжи из передней части иглы, оставляя 5-10 см свободного места для тафтинга.

Регулировка вспомогательной рукоятки

1. Ослабьте регулировочный винт на вспомогательной ручке.

2. Поверните ручку под удобным для вас углом.

3. Снова затяните винт, чтобы зафиксировать ручку на месте.

Включение/выключение питания

• Нажмите красную кнопку питания на панели управления, чтобы включить устройство (загорится цифровой индикатор скорости).

• Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить устройство.

Регулировка скорости

Используйте кнопку +, чтобы увеличить скорость укладки, и кнопку -, чтобы уменьшить ее. На

цифровом дисплее отобразится текущая скорость.

Процесс тафтинга

1. Туго натяните тафтинговую ткань на раму, чтобы она не провисала, так как неплотно натянутая ткань приведет к неравномерному тафтингу.

2. Для надежного управления возьмитесь одной рукой за основную ручку, а другой - за вспомогательную.

3. Плотно прижмите переднюю лапку иглы к ворсистой ткани, чтобы обеспечить полный контакт.

4. Нажмите и удерживайте спусковой крючок, чтобы начать тафтинг. Равномерно перемещайте пистолет по прямой линии (снизу вверх или слева направо).

5. Отпустите спусковой крючок, чтобы немедленно остановить тафтинг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у Вас остались вопросы по данному продукту

Можно написать представителю производителя в Telegram или WhatsApp по номеру
 +7 926 155 7090

Ежедневно c 10:00 до 19:00 по Москве